Desarrollo de un procedimiento normalizado para determinar la carga de fuego, aplicando valores de elementos de mobiliario estandarizados. Propuesta de evaluación y caracterización del grado de incendio mediante un eco-etiquetado identificatorio.

Benedetti, R; Ibañez, M; Espinosa, A; Borromeo, M; Angiolini, H; Povrzenic, J; Jacinto, N; Floriani, E; Luciani, F; Manavella, A.

Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia (cdt-SaSEd); Carrera de Especialización en Salud y Seguridad en el Proyecto y la Construcción de Edificios. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: ruben.benedetti@gmail.com

Basada enel material tabulado resultante del Proyecto de investigación denominado Evaluación de la carga de fuego de elementos de mobiliario estandarizados, (PID 1ARQ-189; 2017/2018), que consistió básicamente en determinar, por equivalencia expresada en kilogramos de madera cuyo poder calorífico es conocido, el valor de carga de fuego de los diversos elementos (específicamente mobiliario), presentes en un sector de incendio, la presente investigación se propone estandarizar y aplicar los resultados obtenidos,generando un procedimiento normalizado para el cálculo de carga de fuego total de un local, a partir del empleo de dichos valores y el diseño de etiquetas/eco que aludan a las mediciones y tablas realizadas.

Si bien se plantea considerar sólo carga de fuego,sin contemplar humos tóxicos productos de la combustión, esta clasificación puede asociarse al concepto de las eco-etiquetas, ya que posibilita anticipar la problemática de la contaminación atmosféricacon las emisiones de gases de efecto invernadero, al brindar información de los aportes que pueden generar determinados elementos ante cualquier suceso y a partir de ello prevenir efectos desde la etapa de diseño.

A los fines de llevar adelante dicha clasificación, se propone definir como patrón de referencia el valor de carga del fuego del mobiliario en madera (pino), estableciéndose como criterio etiquetar en ROJO los resultados superiores a dicho valor, NARANJA y/o AMARILLO rangos intermedios y VERDE, valores inferiores al valor de referencia.  A los fines de una lectura inmediata de la información se plantea la posibilidad de registro en un código QR, sin costo, pero que pueda leerse desde cualquier dispositivo celular, tablet, etc. ante el interés del consumidor.

El fin último de este trabajo es capitalizar el camino recorrido por ambas investigaciones mediante la conformación de un etiquetado para mobiliarios, locales y edificios que identifique rápidamente el valor de carga de fuego según los componentes de su materialidad y materialización,y el nivel de riesgo presunto que estos implican con el valor agregado que se puede trasladar a una eco-etiqueta. Las mismas pueden resultar imprescindibles al momento de venta o alquiler del local porque ponen en desventajas unos de otros según su clasificación o categorización. Dicha relación potencia los resultados esperados conduciendo a la producción de teoría y práctica alternadas como una dupla inseparable, necesaria para el abordaje de la problemática en cuestión.