POSIBILIDADES DE REHABILITACIÓN TERMO-ENERGÉTICA DE ENVOLVENTES DE EDIFICIOS EN ESQUINA

Mosconi P.,Bracalenti L., Díaz N., Vazquez J., Duca M., Omelianiuk S., Mateos L.,Pisani V. y Benderman J.

Centro de Estudios del Ambiente Humano (CEAH)

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD)

Universidad Nacional de Rosario (UNR)

pmosconi@unr.edu.ar

La construcción de edificios conlleva impactos ambientales que incluyen la utilización de materiales que provienen de recursos naturales, la utilización de grandes cantidades de energía tanto en lo que atiende a su construcción como a lo largo de su vida y el impacto ocasionado en el emplazamiento. El incremento de la demanda energética de edificios en funcionamiento está relacionado en gran medida con criterios de diseño y construcción inadecuados al cambio climático y a la escasez de recursos, así como a la modificación de los hábitos y modalidades de vida influenciada por una oferta creciente de nuevos artefactos de consumo. Actualmente, la complicada situación que atraviesa el país en relación con el suministro energético en generalse ha visto agudizada por las recientes políticas públicas y el incremento abrupto de las tarifas, Ante este problema, es necesario plantear y viabilizar con premura, estrategias de optimización termo-energética dirigidas no sólo a las nuevas edificaciones, sino también a aquéllas existentes que resulten más ineficientes.

En el marco del Proyecto PIDARQ200, “INDAGACIONES DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS Y SECTORES URBANOS. COMPATIBILIDAD ENTRE AMBIENTE CONSTRUIDO Y NORMATIVA VIGENTE EN EL AREA CENTRAL Y PRIMER ANILLO DE LA CIUDAD DE ROSARIO. INDICADORES DE EFICIENCIA AMBIENTAL” se profundiza el estudio tipológico de envolventes de edificios en altura localizados en la ciudad de Rosario, con el objeto de relacionar las características materiales, formales y dimensionales de sus componentes con las prestaciones termo-energéticas de las mismas.A partir del análisis de casos, previamente a este estudio se definieron ocho tipos de envolventes en edificios construidos durante los últimos treinta años en la ciudad, considerando su forma de integración al tejido urbano, el grado de exposición de las fachadas, la proporción entre áreas transparentes y opacas y la existencia de balcones.  Se presenta el análisisdeenvolventes de edificios existentes en esquina y su readecuación a la Ordenanza Nº 8757 “Aspectos higrotérmicos y demanda energética de las Construcciones”. (Municipalidad Rosario, 2013)y se proponen medidas de rehabilitación tendientes a la optimización de las condiciones de confort interior y la reducción de los costos energéticos de funcionamiento.